Вертикальные жалюзи. 

Вертикальные жалюзи идеально подходят для больших окон,зрительно расширяют узкие и увеличивают по высоте широкие оконные и дверные проемы. Они также могут служить внутренними перегородками и использоваться для зонального деления пространства. Вертикальные жалюзи предлагают разнообразные варианты освещения,благодаря перемещения ламелей вдоль карниза и возможности их поворота до 180°. Вертикальные жалюзи предназначены для установки снаружи/внутри проемов, а также на подвесные потолки типа Армстронг.

Как сделать замер для вертикальных жалюзи                                                   

Замер и монтаж вертикальных жалюзи требуют точности и учёта способа крепления. Основные методы установки: в проём, к стене или к потолку 
Замер

Крепление в проём:

- Ширина жалюзи = ширина проёма − 1–2 см (поправка на неровность откосов).

- Высота жалюзи = высота проёма − 1–1,5 см, чтобы ламели висели свободно.

Крепление к потолку:

- Ширина жалюзи = ширина проёма + 10–20 см с каждой стороны.

- Высота жалюзи = высота от потолка до подоконника − 1–3 см (если подоконник выступает за линию проёма). Если нужно скрыть подоконник, к высоте добавляют 5 см.

Крепление к стене:

- Ширина жалюзи = ширина проёма + 10–20 см с каждой стороны.

- Высота жалюзи = высота проёма + 5 см. Обычно карниз устанавливают на 10 см выше проёма.

Важно:

- Учитывайте наличие препятствий: кондиционеров, труб, радиаторов. Жалюзи должны висеть свободно, не задевая их.

- Определите сторону управления и направление открытия жалюзи.

Монтаж.

Подготовка:

- Распакуйте карниз.Будьте осторожны, чтобы не повредить изделие и не разрезать верёвку.

- Раскрутите верёвку и цепочку управления.

- Удалите защитную плёнку с карниза (если она есть).

Разметка и крепление кронштейнов:

- Разметьте места крепления кронштейнов. При установке в проём или на потолок используются только потолочные кронштейны. При установке на стену дополнительно применяются Г-образные стеновые кронштейны, к которым прикручиваются болтом с гайкой потолочные кронштейны.

- Если поверхность кирпичная или бетонная, используйте дюбели.

- Просверлите отверстия перфоратором или дрелью на глубину 4–5 см.

- Прикрутите кронштейны саморезами. Кронштейны должны располагаться на расстоянии 10–15 см от краёв карниза. Если изделие шире 2 м, используется третий промежуточный кронштейн.

Установка карниза:

- Вставьте карниз в потолочные кронштейны до щелчка, учитывая расположение цепочки и верёвки управления

Сборка и установка ламелей:

- Аккуратно распакуйте комплект ламелей. Если изделие наклонное, вставьте в каждый бегунок наклонную клипсу. Если на нижних грузах ламелей не установлена нижняя цепочка, установите её.

- Вставьте ламели в бегунки или клипсы. Каждую ламель во время установки рекомендуется слегка потянуть вниз, чтобы убедиться, что она закреплена надёжно.

- Если необходимо установить нижнюю цепь через все ламели: проденьте один край цепи и зафиксируйте в любой из крайних ламелей. Далее проденьте всю цепь через ламели до противоположной крайней ламели с шагом 10 см, фиксируя цепь в пазах ламелей.

- Вставьте утяжелители в ламели и соедините их цепочкой.

Проверка:

- Расправьте жалюзи — ламели должны висеть параллельно друг другу.

- Убедитесь, что в открытом состоянии ламели расположены на расстоянии не менее 2 см от отопительных приборов.

Комплектация вертикальных штор может варьироваться в зависимости от Вашего заказа